团        体        标        准

T/ACEF 000－0000

污染场地挥发类有机物多相传输扩散环境风险量化表征技术指南

Guidelines for Quantitative Characterization of Environmental Risks in Multiphase Transport of Volatile and Semi-Volatile Organic Compounds in Contaminated Sites

0000-00-00发布													0000-00-00实施

中 华 环 保 联 合 会 发 布

目次

前言	II

1  适用范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4   基本原则	3

5  工作内容与技术流程	4

6  明确模型构建需求	6

7  数据收集	6

8  复杂介质场地环境污染概念模型构建	7

9  复杂介质场地污染物时空分布数字模型类型筛选	9

10 污染场地环境风险关联特征变量多模型量化方法	10

11 污染场地环境风险量化表征及技术要求	11

12  风险控制值量化表征技术要求	12

13 复杂介质场地环境风险量化表征不确定性分析与控制	12

附录A	15

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第I部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中中华环保联合会提出并归口。

本文件由中国科学院大学负责编制，中国地质大学（武汉）、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、安徽博世科环保科技股份有限公司、中国环境科学研究院和清华大学参与编制。

本文件主要起草人员：王明玉、曲辞晓、王占生、邢新丽、宋现锋、宋海农、吴倩、梁艳、王月、赵亚伟、孙源媛、唐家奎、钱智、乔小娟、李小倩、刘运德、周爱国、李春晓、李颖、朱红祥。

本文件在实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中华环保联合会，以便修订。

污染场地挥发类有机物多相传输扩散环境风险量化表征技术指南

1  适用范围

本文件规定了复杂介质污染场地挥发类有机物多相传输扩散环境风险量化表征的技术框架与应用流程，为场地与区域地下水污染环境风险评估与风险管控提供方法与技术支撑。

本指南适用于层状异质松散多孔介质、裂隙(岩溶)化介质等复杂场地高精度快速量化表征挥发类有机污染物导致的环境风险精准量化表征。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 50137 城市用地分类与规划建设用地标准

GB/T 14157 水文地质术语

GB/T 14848 地下水质量标准

GB366000-2018土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

HJ 25.2—2019	建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.3 — 2019建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.5—2019	污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则

HJ 25.6—2019	污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ 1019-2019    污染地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则

HJ 610 环境影响评价技术导则 地下水环境

HJ 839 环境与健康现场调查技术规范 横断面调查

HJ/T 164 地下水环境监测技术规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  地下水污染 groundwater contamination

人为原因导致地下水化学、物理、生物性质改变，使地下水水质恶化的现象。

3.2 关注污染物 concerned contaminants

根据地下水污染特征和利益相关方意见，确定需要进行风险评估的污染物。

3.3 健康风险评估 health risk assessment

在地下水环境调查的基础上，分析地下水中污染物对人群的主要暴露途径，评估污染物对人体健康的危害概率，计算基于健康风险的地下水风险控制值的过程。

3.4 暴露途径 exposure pathways

指污染物从源到与暴露受体接触的途径，主要包括污染物的来源，环境归趋和传输，暴露地点，暴露方式（本指南包括经口摄入地下水、吸入室外空气中来自地下水的气态污染物、吸入室内空气中来自地下水的气态污染物和皮肤接触地下水）以及暴露人群等五部分内容。

3.5 危害商  hazard quotient

污染物每日摄入剂量与参考剂量的比值，用来表征人体经单一途径暴露于非致癌污染物而受到危害的水平。

3.6  致癌风险 cancer risk

人群暴露于致癌效应污染物，诱发致癌性疾病或危害的概率。

3.7  可接受风险水平 acceptable risk level

对暴露人群不会产生不良或有害健康效应的风险水平，包括致癌物的可接受致癌风险水平和非致癌物的可接受危害商。本指南中单一污染物的可接受致癌风险为10-6，单一污染物的可接受危害商为1。

3.8  地下水风险控制值 groundwater risk control cut-off value

根据本指南规定的用地方式、暴露情景和可接受风险水平，采用本指南规定的风险评估方法和地下水环境调查评价获得相关数据，计算获得的地下水中污染物的浓度限值。

3.9  统计建模方法 statistical modeling approaches

统计建模是建立基于概率理论的数学模型，用于描述数据生成过程和变量之间的关系。它通过估计参数来揭示数据的结构、预测未来结果或解释现象，常用于数据分析和推断。

3.10 数据强化data augmentation

在数据量有限的情况下，通过扩充或合成新的数据集来提高建模准确性的方法，同时可增加数据的多样性，从而改善模型的泛化能力和稳健性。

3.11  融合采样方法fusion sampling methods

一种将不同数据源相结合的策略，旨在整合不同数据源特征与优势，进而有效增加建模数据充分性，提高预测精度、增强模型鲁棒性，解决模型不确定性和多尺度应用等问题。

4   基本原则

4.1 精准导向原则

本标准旨在建立复杂介质条件下污染场地挥发类有机物多相传输扩散环境风险精准高效表征的技术框架与应用流程及相关技术规范，为复杂介质场地挥发类有机污染物环境风险的精准高效量化表征提供快捷方法与实用量化模型，

4.2  科学实效原则

应立足工程实践需求，在保证科学性的基础上，注重方法的可操作性和时效性。根据不同阶段的评估目标和数据条件，建立分层次、分阶段的量化表征策略，突出能简不繁，通过数值模拟、统计模型和机器学习分类模型，实现精准高效的污染场地挥发类有机物环境风险评估，切实服务于地下水污染防治决策。

4.3 可行易推原则

本规范评价方法具有普遍适用性，对实际应用具有指导性，易于推广使用。

5  工作内容与技术流程

5.1 主要工作任务

- 明确量化表征目标与应用场景

- 污染场地环境风险时空演化概念模型构建

- 污染场地环境风险量化表征模型类型筛选

- 污染场地环境风险量化表征基础数据准备

- 污染场地环境风险量化表征模型构建

- 污染场地环境风险量化表征不确定性评价

- 污染场地环境风险量化表征结果应用

5.2 技术流程

图1：污染场地挥发类有机物多相传输扩散环境风险量化表征技术框架与流程

6  明确模型构建需求

6.1 明确环境污染时空演化模型构建需求

- 场地研究区范围；

- 根据现场调查数据建立离散裂隙网络模型，确定裂隙半径分布、隙宽分布、裂隙密度、裂隙产状、裂隙位置分布等参数；

- 以离散裂隙网络为基础剖分非结构化网格，网格不应过大，土壤和基岩区域可适当加粗，关键区域应当加密；

- 设置合适的求解器参数，包括初始条件、边界条件、流场模型和化学场模型参数；

- 设置多相流求解器模型；

- 其他必要的控制参数，如残差阈值、时间步长等根据实际情况设置；

- 先进行流场稳态求解，后引入化学场进行模拟计算；

- 分析模拟结果，筛选主控因子，进行建设用地土壤污染风险评估程序。

6.2 明确环境风险评估精准实用模型建模需求

- 通过正交实验、蒙特卡洛、随机等方式产生一定数量的数值模型；

- 利用统计模型、机器学习构建精准实用模型；

- 通过数据强化、融合采样等方式提升精准实用模型精度；

- 利用精准实用模型快速产生通量预测或进行环境风险分类；

- 根据精准实用模型的结果实现高效的环境风险评估；

- 进行环境风险评估的不确定性分析。

7  数据收集

本技术指南对污染场地挥发类有机物多相传输扩散环境风险量化表征的过程中需要的场地和污染物数据进行了规定。数据收集包括水文地质条件和污染物性质两种类型。

7.1水文地质条件数据收集

根据目标场地类型与规模，查明水文地质参数（表1）。在无环境压力干扰或难以确定区域主要环境问题时，参考《水文地质调查规范（1:50 000）》（DZ/T 0282-2024）进行调查收集。

表1 场地各类型数据的收集要求

| 调查内容 | 调查内容 |
| --- | --- |
| 包气带结构 | 岩性、结构、厚度、产状、分布、入渗率、含水率、岩土化学特征等 |
| 含水层与含水岩组空间结构 | 岩性、岩相、厚度、产状、分布范围、埋藏深度、各含水层与含水岩组之间的关系等 |
| 含水层与含水层岩组参数 | 降水/灌溉入渗系数、渗透系数、导水系数、给水度、贮水系数、弥散系数等水文地质参数 |
| 地下水系统边界 | 如果调查区存在地下水系统边界，应调查边界的类型、性质与位置，以及人类活动对边界条件的影响等内容 |
| 地下水补给、径流、排泄条件 | 地下水埋藏类型、水位埋深、水位高程、水温、地下水流场、流向、流速、降雨等 |
| 场地条件 | 包括地表覆盖类型、地表气压波动等 |

7.2挥发类有机污染物数据收集

挥发类有机污染物应包括土壤样品采集和地下水水样采集，应收集包括挥发类有机污染物性质、污染物分布等，见表2。采集含挥发性污染物的样品时，应尽量减少对样品的扰动，严禁对样品进行均质化处理。参考《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1—2019）、《污染地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）进行采样。

表2 场地挥发类有机污染物数据收集要求

| 调查内容 | 调查内容 |
| --- | --- |
| 污染物性质 | 挥发性、毒性、扩散系数、溶解度、密度、正辛醇空气分配系数、有机碳-水分配系数 |
| 污染物分布 | 地下水中污染物的浓度和分布、土壤中污染物的浓度和分布、地表通量等 |

8  复杂介质场地环境污染概念模型构建

8.1 复杂裂隙介质概化

（1）离散裂隙网络模型是一种精细化的裂隙介质描述方法，适用于需要详细刻画裂隙系统几何特征和水力特性的各种裂隙密度情况。该方法常用于坚硬结晶岩（如花岗岩、片麻岩等）、部分致密沉积岩以及裂隙-岩溶发育的碳酸盐岩（如灰岩）等岩石类型场地。

（2）等效连续介质模型适用于裂隙密度高，裂隙分布相对均匀，整体表现出连续介质特性的场地。

（3）双介质模型适用于裂隙与基质都对流动和储存有显著贡献的情况，基质渗透性不可忽略，且与裂隙系统存在明显交互作用。这种方法将介质分为裂隙系统和基质系统，分别赋予不同的水力参数。

8.2 复杂介质环境风险评估其他特征概化

（1）确定大气降水入渗补给特征，大气降水入渗补给特征包括有无大气降水入渗补给、大气降水入渗补给强度时空变化特征；

（2）确定包气带特征，所述包气带特征包括介质类型、岩性结构、介质非均质性与各向异性特征；

（3）确定饱水带特征，所述饱水带特征包括介质类型、含水系统结构、渗流维度、流态、介质非均质性和各向异性特征；

（4）确定污染源特征，所述污染源特征包括关注污染物相态、关注污染物类型、污染源空间分布特征、源强变化和动态特征；

（5）确定地下水污染防控与修复特征：所述地下水污染防控与修复特征包括有无地下水污染防控与修复措施、地下水污染防控与修复措施类型、地下水污染防控与修复措施时空分布特征；

（6）确定抽注水井源汇特征，所述抽注水井源汇特征包括有无抽注水井、抽注水井空间分布特征、抽注水井水量动态特征；

（7）确定地表水与地下水交互特征：地表水与地下水交互特征包括有无二者交互、地表水体空间分布特征、地表水体水位动态特征；

（8）确定地下水污染物迁移转化过程类型，包括；平流过程、弥散过程、吸附解吸过程、降解过程、挥发过程等；

（9）确定边界条件特征，所述边界条件特征包括水动力场边界条件特征与水化学场边界条件特征；

（10）确定初始条件特征，所述初始条件特征包括水动力场初始条件特征与水化学场初始条件特征；

（11）确定敏感受体类型、分布、特征，细化环境风险类型。

9  复杂介质场地污染物时空分布数字模型类型筛选

9.1 基于数据充足性

数值模型对输入数据的质量和完整性要求较高，需要详细的地质、水文和污染物特性数据，完整的边界条件和初始条件等。对缺失数据较为敏感，在处理缺失数据方面通常需要结合地统计分析进行空间插值。

统计模型需要充足的历史监测数据来建立统计关系，数据质量直接影响模型的可靠性。

人工智能模型需要大量的训练数据，但对数据类型的适应性较强，可以处理结构化和非结构化数据。对数据质量的要求相对较低，能够从噪声数据中提取有用信息。在处理缺失数据方面表现出色，可以通过学习来推断缺失值。

9.2 基于模型复杂度和灵活性

数值模型通常具有较高的复杂度，涉及大量的参数和复杂的数学方程。模型可根据具体问题进行调整，整合新的物理、化学过程，具有较高的灵活性。

统计模型的复杂度相对较低，参数数量通常较少。模型结构相对固定，但可以通过添加或移除变量来调整。

从简单的机器学习算法到复杂的深度学习网络，根据问题的复杂性选择不同的算法和网络架构。具有出色的整合新信息的能力。

9.3 基于精度和不确定性

数值模型通常能提供高精度的预测，特别是在物理过程明确的情况下。具有较强的不确定性量化能力，模型稳定性好，外推能力强，可以预测未观测到的情况，但需要谨慎解释结果。

统计模型的预测精度依赖于历史数据的质量和代表性。不确定性量化通常通过统计方法如置信区间来实现。模型稳定性受数据质量和样本大小的影响。外推能力有限，主要适用于与历史数据相似的情况。

人工智能模型的预测精度可以非常高，特别是在有大量高质量训练数据的情况下。模型稳定性可能受训练数据代表性的影响和模型结构设计。外推能力取决于训练数据的覆盖范围，在数据范围之外的预测可能不可靠。

9.4 基于模型可解释性

数值模型具有高度的可解释性和透明度。每个参数和过程都有明确的物理意义，便于理解和解释结果。模型的工作原理清晰，可以追踪每个计算步骤。这种透明度有助于增强决策者和利益相关者的信任。

统计模型的可解释性较好，通常可以清楚地看到各个变量对结果的影响。

人工智能模型，特别是深度学习模型，通常被视为"黑箱"，可解释性较低。虽然有一些技术可以提供一定程度的解释，但整体上难以完全理解模型的决策过程。

9.5 基于建模与使用难度

数值模型通常需要较高的专业知识，包括深入理解相关的水文地质、环境化学、数值方法、流体力学等。使用难度较高，需要专业的模型构建和参数校准技能。通常需要专门的培训和经验才能有效使用和解释结果。

统计模型的使用难度相对较低，通常只需要基本的统计知识。对于复杂问题可能需要结合相关专业知识。

简单的机器学习算法相对容易使用，而复杂的深度学习模型则需要较高的专业知识。需要理解机器学习原理、数据预处理技术和模型调优方法。对编程技能也有一定要求，特别是在模型开发阶段。

10 污染场地环境风险关联特征变量多模型量化方法

首先，选定地下水环境的关联特征变量并构建典型条件框架下相应地下水环境系统时空演化概念模型；

第二，选定并依据数学控制方程与数值模型得到数值模拟系统；

第三，基于地下水环境系统时空演化概念模型、数值模型及数值模拟系统得到影响关联特征变量时空演变的模型输入参变量，模型输入参变量具体取值为模型输入参数；选定每个模型输入参变量的变化区间进而集合得到模型输入参变量区间集；

第四，给定典型情景数，获取地下水环境系统不同的模型输入参数组合构成的不同典型情景；基于所述数值模拟系统获取所述不同典型情景的相应关联特征变量模拟值，将所有所述不同典型情景的模型输入参数组合及其所述相应关联特征变量模拟值集合获得统计建模数据集；据所述统计建模数据集建立并优选所述关联特征变量与所述模型输入参变量的多元回归统计预测模型；

第五，给定环境诊断阈值，基于上述数据集，依据并应用机器学习模型建模原理及优化方法，进而获取给定阈值的环境风险诊断模型；

第六，针对符合所述典型条件框架的实际应用情景，依据具体地下水环境系统的实际条件与采集数据，获取所述模型参变量具体取值，通过所述环境风险诊断模型得到环境诊断预判结果。

11 污染场地环境风险量化表征及技术要求

11.1 基本技术要求

应根据每个采样点样品中关注污染物检测数据，计算致癌风险和危害商。如关注污染物的检测数据呈正态分布，可选择所有采样点污染物浓度数据95%置信区间的上限值计算致癌风险和危害商。

风险评估得到的污染物的致癌风险和危害商，可作为确定污染范围的重要依据。计算得到的地下水中单一污染物的致癌风险值超过10-6或危害商超过1的采样点，其代表的区域应划定为风险不可接受的污染区。

11.2量化环境污染风险

11.2.1单一污染物致癌风险

对于单一污染物，计算经口摄入地下水、皮肤接触地下水、吸入室外空气中地下水气态污染物和吸入室内空气中地下水气态污染物途径致癌风险。

11.2.2单一污染物危害商

对于单一污染物，计算经口摄入地下水、皮肤接触地下水、吸入室外空气中地下水气态污染物、吸入室内空气中地下水气态污染物途径危害商。

11.2.3风险结果表达

单一污染物基于致癌效应的最大可接受致癌风险为10-6；单一污染物基于非致癌效应最大可接受危害商为1。根据风险可接受水平，划分为风险可接受区域和风险不可接受区域。

12  风险控制值量化表征技术要求

12.1可接受致癌风险和危害商

本指南计算基于致癌效应的地下水风险控制值时，采用单一污染物的可接受致癌风险为10-6；计算基于非致癌效应的地下水风险控制值时，采用单一污染物的可接受危害商为1。

12.2计算地下水风险控制值

对于单一污染物，计算基于经口摄入地下水、皮肤接触地下水、吸入室外空气中来自地下水的气态污染物、吸入室内空气中来自地下水的气态污染物途径致癌风险的地下水风险控制值。计算单一污染物基于上述所有途径致癌风险的地下水风险控制值。

基于非致癌风险的地下水风险控制值，对于单一污染物，计算基于经口摄入地下水、皮肤接触地下水、吸入室外空气中来自地下水的气态污染物、吸入室内空气中来自地下水的气态污染物途径的非致癌风险的地下水风险控制值的。计算单一污染物基于上述所有途径非致癌风险的地下水风险控制值。

13 复杂介质场地环境风险量化表征不确定性分析与控制

13.1 特征变量的主控因子识别

包括逐步回归、 方差分析、极差分析、 SHAP值分析、随机森林的特征重要性等方法。

13.2 模型不确定性及其表征与控制

13.2.1参数敏感性分析

通过局部和全局敏感性分析方法评估参数对模型输出的影响程度。

13.2.2 蒙托卡罗模拟

基于参数概率分布进行随机抽样，生成大量模型实现。这种方法可量化由参数不确定性导致的模型输出的不确定性范围，提供污染物浓度预测结果的概率分布，为风险评估提供依据。

13.2.3 区间估计

对关键参数进行区间估计，计算模型输出的可能范围。构建置信区间和容差区间，表达预测结果的不确定性。结合区间数学或模糊集理论，快速评估不确定性影响。进行最坏情况分析，评估污染物迁移的最大可能范围。区间估计方法直观表达不确定性，为决策提供清晰的风险范围，但需注意避免过于保守的估计。

13.2.4  不确定性可视化

使用概率密度函数、累积分布函数、箱线图等图形方法直观展示不确定性。这有助于决策者理解和评估模型预测的可靠性。

13.2.5 预测与外推能力不确定性

在评估统计和机器学习模型的不确定性时，需要同时考虑预测和外推能力。应注意，即便在训练数据覆盖范围内，模型也可能因数据噪声、复杂度不当或过拟合等因素产生预测偏差。

13.2.6 减少模型不确定性方法

13.2.6.1 交叉验证和模型集成

使用k折交叉验证等方法评估不同模型的泛化能力。采用集成方法（如bagging、boosting）结合多个模型的预测结果，减少单一模型的偏差。

13.2.6.2  数据增强和主动学习

数据增强方法包括生成合成数据、利用物理模型模拟、数据变换和迁移学习等，旨在扩充训练集并增加样本多样性。主动学习则通过设计优化的采样策略，如不确定性采样、代表性采样和多目标优化等，提高数据的代表性和信息量。

附录A
（规范性附录）
 部分污染物的毒性参数

| 序号 | 中文名 | 英文名 | CAS编号 | SFo (mg/kg-d)-1 | 数据来源 | IUR (mg/m3)-1 | 数据来源 | RfDo mg/kg-d | 数据来源 | RfC mg/m3 | 数据来源 | ABSgi 无量纲 | 数据来源 | ABSd 无量纲 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 |  |  |  |  | 9.00E-01 | I | 3.10E+01 | A | 1 | RSL |  |  |
| 2 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 5.50E-02 | I | 7.80E-06 | I | 4.00E-03 | I | 3.00E-02 | I | 1 | RSL |  |  |
| 3 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |  |  |  |  | 8.00E-02 | I | 5.00E+00 | I | 1 | RSL |  |  |
| 4 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 1.10E-02 | C | 2.50E-06 | C | 1.00E-01 | I | 1.00E+00 | I | 1 | RSL |  |  |
| 5 | 对二甲苯 | Xylene, p- | 106-42-3 |  |  |  |  | 2.00E-01 | S | 1.00E-01 | S | 1 | RSL |  |  |
| 6 | 间二甲苯 | Xylene, m- | 108-38-3 |  |  |  |  | 2.00E-01 | S | 1.00E-01 | S | 1 | RSL |  |  |
| 7 | 邻二甲苯 | Xylene, o- | 95-47-6 |  |  |  |  | 2.00E-01 | S | 1.00E-01 | S | 1 | RSL |  |  |
| 8 | 二甲苯 | Xylenes | 1330-20-7 |  |  |  |  | 2.00E-01 | I | 1.00E-01 | I | 1 | RSL |  |  |
| 9 | 一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 | 6.20E-02 | I | 3.70E-05 | C | 2.00E-02 | I |  |  | 1 | RSL |  |  |
| 10 | 1,2-二溴甲烷 | Dibromoethane, 1,2- | 106-93-4 | 2.00E+00 | I | 6.00E-04 | I | 9.00E-03 | I | 9.00E-03 | I | 1 | RSL |  |  |
| 11 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 7.00E-02 | I | 6.00E-06 | I | 4.00E-03 | I | 1.00E-01 | I | 1 | RSL |  |  |
| 12 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |  |  |  |  | 2.00E-02 | I | 5.00E-02 | P | 1 | RSL |  |  |
| 13 | 氯仿（三氯甲烷） | Chloroform | 67-66-3 | 3.10E-02 | C | 2.30E-05 | I | 1.00E-02 | I | 9.80E-02 | A | 1 | RSL |  |  |
| 14 | 氯甲烷 | Chloromethane | 74-87-3 |  |  |  |  |  |  | 9.00E-02 | I | 1 | RSL |  |  |
| 15 | 二溴氯甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 | 8.40E-02 | I | 2.70E-02 | RSL | 2.00E-02 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 16 | 1,4-二氯苯 | Dichlorobenzen, 1,4- | 106-46-7 | 5.40E-03 | C | 1.10E-05 | C | 7.00E-02 | A | 8.00E-01 | I | 1 | RSL |  |  |
| 17 | 1,1-二氯乙烷 | Dichloroethane, 1,1- | 75-34-3 | 5.70E-03 | C | 1.60E-06 | C | 2.00E-01 | P |  |  | 1 | RSL |  |  |
| 18 | 1,2-二氯乙烷 | Dichloroethane, 1,2- | 107-06-2 | 9.10E-02 | I | 2.60E-05 | I | 6.00E-03 | X | 7.00E-03 | P | 1 | RSL |  |  |
| 19 | 1,1-二氯乙烯 | Dichloroethylene, 1,1- | 75-35-4 |  |  |  |  | 5.00E-02 | I | 2.00E-01 | I | 1 | RSL |  |  |
| 20 | 1,2-顺式-二氯乙烯 | Dichloroethylene, 1,2-cis- | 156-59-2 |  |  |  |  | 2.00E-03 | I |  |  | 1 | RSL |  |  |
| 21 | 1,2 -反式-二氯乙烯 | Dichloroethylene, 1,2-trans- | 156-60-5 |  |  |  |  | 2.00E-02 | I | 6.00E-02 | P | 1 | RSL |  |  |
| 22 | 二氯甲烷 | Methylene Chloride | 75-09-2 | 2.00E-03 | I | 1.00E-08 | I | 6.00E-03 | I | 6.00E-01 | I | 1 | RSL |  |  |
| 23 | 1,2-二氯丙烷 | Dichloropropane, 1,2- | 78-87-5 | 3.70E-02 | P | 3.70E-06 | P | 4.00E-02 | P | 4.00E-03 | I | 1 | RSL |  |  |
| 24 | 硝基苯 | Nitrobenzene | 98-95-3 |  |  | 4.00E-05 | I | 2.00E-03 | I | 9.00E-03 | I | 1 | RSL |  |  |
| 25 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |  |  |  |  | 2.00E-01 | I | 1.00E+00 | I | 1 | RSL |  |  |
| 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | Tetrachloroethane, 1,1,1,2- | 630-20-6 | 2.60E-02 | I | 7.40E-06 | I | 3.00E-02 | I |  |  | 1 | RSL |  |  |
| 27 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | Tetrachloroethane, 1,1,2,2- | 79-34-5 | 2.00E-01 | I | 5.80E-05 | C | 2.00E-02 | I |  |  | 1 | RSL |  |  |
| 28 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 2.10E-03 | I | 2.60E-07 | I | 6.00E-03 | I | 4.00E-02 | I | 1 | RSL |  |  |
| 29 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 4.60E-02 | I | 4.10E-06 | I | 5.00E-04 | I | 2.00E-03 | I | 1 | RSL |  |  |
| 30 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 7.20E-01 | I | 4.40E-06 | I | 3.00E-03 | I | 1.00E-01 | I | 1 | RSL |  |  |
| 31 | 1,1,2-三氯丙烷 | Trichloropropane, 1,1,2- | 598-77-6 |  |  |  |  | 5.00E-03 | I |  |  | 1 | RSL |  |  |
| 32 | 1,2,3-三氯丙烷 | Trichloropropane, 1,2,3- | 96-18-4 | 3.00E+01 | I |  |  | 4.00E-03 | I | 3.00E-04 | I | 1 | RSL |  |  |
| 33 | 1,1,1-三氯乙烷 | Trichlorothane, 1,1,1- | 71-55-6 |  |  |  |  | 2.00E+00 | I | 5.00E+00 | I | 1 | RSL |  |  |
| 34 | 1,1,2-三氯乙烷 | Trichlorothane, 1,1,2- | 79-00-5 | 5.70E-02 | I | 1.60E-05 | I | 4.00E-03 | I | 2.00E-04 | X | 1 | RSL |  |  |
| 二、半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 苊 | Acenaphthene | 83-32-9 |  |  |  |  | 6.00E-02 | I |  |  | 1 | RSL | 0.13 | R369 |
| 36 | 蒽 | Anthracene | 120-12-7 |  |  |  |  | 3.00E-01 | I |  |  | 1 | RSL | 0.13 | R369 |
| 37 | 苯并(a)蒽 | Benzo(a)anthracene | 56-55-3 | 1.00E-01 | E | 6.00E-05 | E |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.13 | RSL |
| 38 | 苯并(a)芘 | Benzo(a)pyrene | 50-32-8 | 1.00E+00 | I | 6.00E-04 | I | 3.00E-04 | I | 2.00E-06 | I | 1 | RSL | 0.13 | RSL |
| 39 | 苯并(b)荧蒽 | Benzo(b)fluoranthene | 205-99-2 | 1.00E-01 | E | 6.00E-05 | E |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.13 | RSL |
| 40 | 苯并(k)荧蒽 | Benzo(k)fluoranthene | 207-08-9 | 1.00E-02 | E | 6.00E-06 | E |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.13 | RSL |
| 41 | 䓛 | Chrysene | 218-01-9 | 1.00E-03 | E | 6.00E-07 | E |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.13 | RSL |
| 42 | 二苯并(a, h)蒽 | Dibenzo(a, h)anthracene | 53-70-3 | 1.00E+00 | E | 6.00E-04 | E |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.13 | RSL |
| 43 | 荧蒽 | Fluoranthene | 206-44-0 |  |  |  |  | 4.00E-02 | I |  |  | 1 | RSL | 0.13 | R369 |
| 44 | 芴 | Fluorene | 86-73-7 |  |  |  |  | 4.00E-02 | I |  |  | 1 | RSL | 0.13 | R369 |
| 45 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 193-39-5 | 1.00E-01 | E | 6.00E-05 | E |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.13 | RSL |
| 46 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 |  |  | 3.40E-05 | C | 2.00E-02 | I | 3.00E-03 | I | 1 | RSL | 0.13 | RSL |
| 47 | 芘 | Pyrene | 129-00-0 |  |  |  |  | 3.00E-02 | I |  |  | 1 | RSL | 0.13 | R369 |
| 48 | 艾氏剂 | Aldrin | 309-00-2 | 1.70E+01 | I | 4.90E-03 | I | 3.00E-05 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | R369 |
| 49 | 狄氏剂 | Dieldrin | 60-57-1 | 1.60E+01 | I | 4.60E-03 | I | 5.00E-05 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | R369 |
| 50 | 异狄氏剂 | Endrin | 72-20-8 |  |  |  |  | 3.00E-04 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | R369 |
| 51 | 氯丹 | Chlordane | 12789-03-6 | 3.50E-01 | I | 1.00E-04 | I | 5.00E-04 | I | 7.00E-04 | I | 1 | RSL | 0.04 | RSL |
| 52 | p,p’-滴滴滴 | p,p’-DDD | 72-54-8 | 2.40E-01 | I | 6.90E-02 | RSL |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 53 | p,p’-滴滴伊 | p,p’-DDE | 72-55-9 | 3.40E-01 | I | 9.70E-05 | C | 3.0E-04 | X |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 54 | p,p’-滴滴涕 | p,p’-DDT | 50-29-3 | 3.40E-01 | I | 9.70E-05 | I | 5.00E-04 | I |  |  | 1 | RSL | 0.03 | RSL |
| 55 | 七氯 | Heptachlor | 76-44-8 | 4.50E+00 | I | 1.30E-03 | I | 5.00E-04 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 56 | α-六六六 | Hexachloro cyclohexane, α- (α-HCH) | 319-84-6 | 6.30E+00 | I | 1.80E-03 | I | 8.00E-03 | A |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 57 | β-六六六 | Hexachloro cyclohexane, β- (β-HCH) | 319-85-7 | 1.80E+00 | I | 5.30E-04 | I |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 58 | γ-六六六 | Hexachloro cyclohexane, γ- (γ-HCH, Lindane) | 58-89-9 | 1.10E+00 | C | 3.10E-04 | C | 3.00E-04 | I |  |  | 1 | RSL | 0.04 | RSL |
| 59 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 1.60E+00 | I | 4.60E-04 | I | 8.00E-04 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 60 | 灭蚁灵 | Mirex | 2385-85-5 | 1.80E+01 | C | 5.10E-03 | C | 2.00E-04 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 61 | 毒杀芬 | Toxaphene | 8001-35-2 | 1.10E+00 | I | 3.20E-04 | I | 9.0E-05 | P |  |  | 1 | RSL | 0.1 | R369 |
| 62 | 多氯联苯 189 | Heptachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4',5,5'- (PCB 189) | 39635-31-9 | 3.90E+00 | W | 1.10E-03 | W | 2.30E-05 | W | 1.30E-03 | W | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 63 | 多氯联苯 167 | Hexachlorobiphenyl, 2,3',4,4',5,5'- (PCB 167) | 52663-72-6 | 3.90E+00 | W | 1.10E-03 | W | 2.30E-05 | W | 1.30E-03 | W | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 64 | 多氯联苯 157 | Hexachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4',5'- (PCB 157) | 69782-90-7 | 3.90E+00 | W | 1.10E-03 | W | 2.30E-05 | W | 1.30E-03 | W | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 65 | 多氯联苯 156 | Hexachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4',5- (PCB 156) | 38380-08-4 | 3.90E+00 | W | 1.10E-03 | W | 2.30E-05 | W | 1.30E-03 | W | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 66 | 多氯联苯 169 | Hexachlorobiphenyl, 3,3',4,4',5,5'- (PCB 169) | 32774-16-6 | 3.90E+03 | W | 1.10E+00 | W | 2.30E-08 | W | 1.30E-06 | W | 1 | RSL | 0.14 | RSL |
| 67 | 多氯联苯 123 | Pentachlorobiphenyl, 2',3,4,4',5- (PCB 123) | 65510-44-3 | 3.90E+00 | W | 1.10E-03 | W | 2.30E-05 | W | 1.30E-03 | W | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 68 | 多氯联苯 118 | Pentachlorobiphenyl, 2,3',4,4',5- (PCB 118) | 31508-00-6 | 3.90E+00 | W | 1.10E-03 | W | 2.30E-05 | W | 1.30E-03 | W | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 69 | 多氯联苯 105 | Pentachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4'- (PCB 105) | 32598-14-4 | 3.90E+00 | W | 1.10E-03 | W | 2.30E-05 | W | 1.30E-03 | W | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 70 | 多氯联苯 114 | Pentachlorobiphenyl, 2,3,4,4',5- (PCB 114) | 74472-37-0 | 3.90E+00 | W | 1.10E-03 | W | 2.30E-05 | W | 1.30E-03 | W | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 71 | 多氯联苯 126 | Pentachlorobiphenyl, 3,3',4,4',5- (PCB 126) | 57465-28-8 | 1.30E+04 | W | 3.80E+00 | W | 7.00E-09 | W | 4.00E-07 | W | 1 | RSL | 0.14 | RSL |
| 72 | 多氯联苯（高风险） | Polychlorinated Biphenyls (high risk) | 1336-36-3 | 2.00E+00 | I | 5.70E-04 | I |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 73 | 多氯联苯（低风险） | Polychlorinated Biphenyls (low risk) | 1336-36-3 | 4.00E-01 | I | 1.00E-04 | I |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 74 | 多氯联苯（最低风险） | Polychlorinated Biphenyls (lowest risk) | 1336-36-3 | 7.00E-02 | I | 2.00E-05 | I |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 75 | 多氯联苯 77 | Tetrachlorobiphenyl, 3,3',4,4'- (PCB 77) | 32598-13-3 | 1.30E+01 | W | 3.80E-03 | W | 7.00E-06 | R369 | 4.00E-04 | W | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 76 | 多氯联苯 81 | Tetrachlorobiphenyl, 3,4,4',5- (PCB 81) | 70362-50-4 | 3.90E+01 | W | 1.10E-02 | W | 2.30E-06 | W | 1.30E-04 | W | 1 | RSL | 0.14 | R369 |
| 77 | 二恶英（总量） | Hexachlorodibenzo-p-dioxin, Mixture |  | 6.20E+03 | I | 1.30E+03 | I |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.03 | R369 |
| 78 | 二恶英（TCDD2378） | Dioxins,(TCDD, 2,3,7,8-) | 1746-01-6 | 1.30E+05 | C | 3.80E+01 | C | 7.00E-10 | I | 4.00E-08 | C | 1 | RSL | 0.03 | RSL |
| 79 | 多溴联苯 | Polybrominated Biphenyls | 59536-65-1 | 3.00E+01 | C | 8.60E-03 | C | 7.00E-06 | H |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 80 | 苯胺 | Aniline | 62-53-3 | 5.70E-03 | I | 1.60E-03 | R369 | 7.00E-03 | P | 1.00E-03 | I | 1 | RSL | 0.1 | R369 |
| 81 | 溴仿 | Bromoform | 75-25-2 | 7.90E-03 | I | 1.10E-06 | I | 2.00E-02 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 82 | 2-氯酚 | Chlorophenol, 2- | 95-57-8 |  |  |  |  | 5.00E-03 | I |  |  | 1 | RSL |  | RSL |
| 83 | 4-甲酚（对-） | Cresol, 4-, p- | 106-44-5 |  |  |  |  | 1.00E-01 | A | 6.00E-01 | C | 1 | RSL | 0.1 | R369 |
| 84 | 3,3-二氯联苯胺 | Dichlorobenzidine, 3,3- | 91-94-1 | 4.50E-01 | I | 3.40E-04 | C |  |  |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 85 | 2,4-二氯酚 | Dichlorophenol, 2,4- | 120-83-2 |  |  |  |  | 3.00E-03 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 86 | 2,4-二硝基酚 | Dinitrophenol, 2,4- | 51-28-5 |  |  |  |  | 2.00E-03 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 87 | 2,4-二硝基甲苯 | Dinitrotoluene, 2,4- | 121-14-2 | 3.10E-01 | C | 8.90E-05 | C | 2.00E-03 | I |  |  | 1 | RSL | 0.102 | RSL |
| 88 | 六氯环戊二烯 | Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 |  |  |  |  | 6.00E-03 | I | 2.00E-04 | I | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 89 | 五氯酚 | Pentachlorophenol | 87-86-5 | 4.00E-01 | I | 5.10E-06 | C | 5.00E-03 | I |  |  | 1 | RSL | 0.25 | RSL |
| 90 | 苯酚 | Phenol | 108-95-2 |  |  |  |  | 3.00E-01 | I | 2.00E-01 | C | 1 | RSL | 0.1 | R369 |
| 91 | 2,4,5-三氯酚 | Trichlorophenol, 2,4,5- | 95-95-4 |  |  |  |  | 1.00E-01 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | R369 |
| 92 | 2,4,6-三氯酚 | Trichlorophenol, 2,4,6- | 88-06-2 | 1.10E-02 | I | 3.10E-06 | I | 1.00E-03 | P |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 93 | 阿特拉津 | Atrazine | 1912-24-9 | 2.30E-01 | C |  |  | 3.50E-02 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 94 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 | 2.90E-01 | I | 8.30E-05 | C | 5.00E-04 | I | 5.00E-04 | I | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 95 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |  |  |  |  | 2.20E-03 | O |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 96 | 硫丹 | Endosulfan | 115-29-7 |  |  |  |  | 6.00E-03 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 97 | 草甘膦 | Glyphosate | 1071-83-6 |  |  |  |  | 1.00E-01 | I |  |  | 1 | R369 | 0.1 | R369 |
| 98 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | Bis(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP | 117-81-7 | 1.40E-02 | I | 2.40E-06 | C | 2.00E-02 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 99 | 邻苯二甲酸丁基苄酯 | Butyl benzyl phthalate, BBP | 85-68-7 | 1.90E-03 | P |  |  | 2.00E-01 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |
| 100 | 邻苯二甲酸二乙酯 | Diethyl phthalate, DEP | 84-66-2 |  |  |  |  | 8.00E-01 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | R369 |
| 101 | 邻苯二甲酸二丁酯 | Dibutyl phthalate, DBP | 84-74-2 |  |  |  |  | 1.00E-01 | I |  |  | 1 | RSL | 0.1 | R369 |
| 102 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | Di-n-octyl phthalate, DnOP | 117-84-0 |  |  |  |  | 1.00E-02 | P |  |  | 1 | RSL | 0.1 | RSL |

注：

1）SFo：经口摄入致癌斜率因子；IUR：呼吸吸入单位致癌风险；RfDo：经口摄入参考剂量； RfC：呼吸吸入参考浓度；ABSgi：消化道吸收因子； ABSd：皮肤吸收效率因子

2）“I”代表数据来自“美国环保局综合风险信息系统（USEPA Integrated Risk Information System）”；“P”代表数据来自美国环保局“临时性同行审定毒性数据（The Provisional Peer Reviewed Toxicity Values）”；“RSL”代表数据来自美国环保局区域办公室“区域筛选值（Regional Screening Leveles）”（2019年4月发布，以最新的发布为准）；

“A”=ATSDR; O=OPP; C=CalEPA;  X=APPENDIX PPRTV SCREEN(see FQ#31); H=HEAST; W=see user guide Section2.3.5；E = see user guide Section 2.3.6